实验一：linux与ROS

- 基础知识：熟悉Linux和ROS

Linux基本命令：

打开/添加终端：ctrl + alt + t / ctrl + shift + t。

- 进入某路径：cd + [路径]

备注说明：ubuntu文件系统根目录挂载在“\”下，home目录挂载在“~”下，home目录是用户文件存放的地方，修改不需要系统权限；根目录是系统配置文件存放的地方，修改需要系统权限。我们常操作的是home目录下的文件，例：cd ~/robot_ws。

- 显示某路径下的所有文件：ls + [路径]

- 删除某文件/文件夹：rm -rf + [文件/文件夹路径]

备注说明：若该文件在系统路径下，我们则需在前面加上sudo，即sudo rm -rf + [文件/文件夹路径]。

- 复制某文件：cp + [源文件路径] + [目标文件路径]

- 新建文件夹：mkdir -p + [创建文件夹路径]，其中 -p 为递归创建文件夹的作用。

- 终止进程：ctrl + c

- 在命令行中复制或粘贴语句：ctrl + shift + c , ctrl + shift +v

- 新建某文件：touch + [文件路径]

- 修改某文件：gedit/vim + [文件路径]

其中gedit为可视化界面，操作简单；vim为命令行窗口，操作较为复杂。

ROS的几个重要概念：

ROS工作空间（Workspace）：工作空间是组织ROS项目文件的目录结构，它通常包含源代码（src）、构建文件（build）、开发文件（devel）等目录。

ROS功能包（Package）：功能包是ROS代码的基本组织单位，包含节点、消息定义、配置文件等。

ROS节点（Node）：节点是ROS系统中最基本的执行单元，每个节点通常负责完成一个特定的功能，比如传感器数据采集、运动控制或路径规划。

ROS消息（Message）：消息是节点之间交换的数据形式，类似于一种标准化的数据结构，ROS定义了许多标准消息类型，我们也可以自定义消息。

ROS话题（Topic）：话题是节点之间通信的通道，采用发布-订阅模式，节点通过发布消息到话题或订阅话题来获取消息，实现相互通信。

ROS话题消息常用命令：

rostopic -h （查看帮助） rostopic list （查看已经发布或订阅的话题） rosrun rqt_graph rqt_graph （查看各话题间的发布订阅关系） rostopic echo + 话题名称 (查看发布内容) rostopic type + 话题名称 (查看消息类型) rostopic pub [topic] [msg_type] [args] （在命令行发布话题内容，可以使用tab查看联想内容） rosmsg show + 消息类型 （查看消息类型的细节，可以使用tab查看系统提供的各种消息类型）

- 创建ROS工程

ROS节点需要存在于功能包之中，而功能包需要存在于ROS工作空间中，因此我们先建立工作空间。

鼠标右键或使用快捷键ctrl+alt+T打开一个终端，启动ros Master:

roscore

再打开一个新的终端，创建robot_ws工作空间并建立my_robot功能包

# 创建工作空间robot_ws的文件夹 mkdir -p ~/robot_ws/src cd ~/robot_ws/ catkin_make # 创建功能包my_robot cd ~/robot_ws/src catkin_create_pkg robot_control rospy std_msgs sensor_msgs geometry_msgs turtlesim cd ~/robot_ws catkin_make # 添加环境变量 source ~/robot_ws/devel/setup.bash

打开三个终端，终端1：

roscore

终端2启动turtlesim节点：

rosrun turtlesim turtlesim_node

终端3启动键盘控制节点：

rosrun turtlesim turtle_teleop_key

在终端3中可以通过键盘控制小海龟移动。

- 创建ROS节点

创建 IMU 传感器节点，打开一个新终端：

cd ~/robot_ws/src/robot_control mkdir scripts cd scripts gedit fake_imu.py

编辑内容如下：

#!/usr/bin/env python3 import rospy from sensor_msgs.msg import Imu import random rospy.init_node('fake_imu') pub = rospy.Publisher('/imu', Imu, queue_size=10) rate = rospy.Rate(10) while not rospy.is_shutdown(): imu = Imu() imu.angular_velocity.z = random.uniform(-1.0, 1.0) imu.linear_acceleration.x = random.uniform(-0.5, 0.5) pub.publish(imu) rate.sleep()

保存退出，添加执行权限并运行节点：

chmod +x fake_imu.py rosrun robot_control fake_imu.py

保存退出，添加执行权限并运行节点：

打开一个新终端，查看imu数据：

rostopic echo /imu

在fake_imu.py同一路径下（scripts文件夹）创建状态可视化节点：

gedit pose_visualizer.py

编辑内容如下，部分代码已省略，需要补充（可以通过rostopic echo指令来查看/turtle1/pose话题的内容）：

#!/usr/bin/env python3 import rospy from turtlesim.msg import Pose def pose_callback(msg): rospy.loginfo("========== Turtle State ==========") #请补充代码，输出小乌龟的位姿、速度等 def listener(): rospy.init_node('pose_visualizer') rospy.Subscriber('/turtle1/pose', Pose, pose_callback) rospy.spin() if __name__ == '__main__': listener()

保存退出，添加执行权限并运行节点：

chmod +x pose_visualizer.py rosrun robot_control pose_visualizer.py

- 编写launch文件启动多个节点

ROS工程一般包含多个节点，ROS提供了roslaunch工具以同时启动多个节点，下面我们编写launch文件同时启动fake_imu和pose_visualizer节点。

在功能包robot_ws/src/robot_control路径下新建launch/bringup.launch文件:

source ~/robot_ws/devel/setup.bash && roscd robot_control mkdir launch gedit launch/bringup.launch

move_and_camera.launch文件文件内容如下：

<launch> <node pkg="robot_pkg" type="fake_imu.py" name="fake_imu_node" output="screen"> </node> <node pkg="robot_pkg" type="pose_visualizer.py" name="pose_visualizer_node" output="screen"> </node> </launch>

执行bringup.launch以同时启动两个节点。

source ~/robot_ws/devel/setup.bash roslaunch robot_control bringup.launch