基于 ROS1 + CasADi 的 CartPole MPC 控制实验

一、实验目的

- 理解 ROS1 多节点通信机制

- 掌握 Topic 发布与订阅方法

- 理解 CartPole（倒立摆）动力学系统

- 理解 MPC（模型预测控制）基本思想

- 学习约束优化控制

- 学习机器人系统的数据记录与分析方法

- 学习 rosbag 数据采集与回放

- 学习控制参数调试方法

二、实验环境

Ubuntu 20.04

ROS  Noetic

Python 3.8

CasADi 3.5

三、实验原理

1. CartPole 倒立摆系统

CartPole 是经典的不稳定控制系统，由小车Cart和摆杆Pole组成。通过控制小车水平力，保持摆杆竖直稳定。

2. 系统状态变量

稳定状态：

小车位置x=0

小车速度x=0

摆杆角度θ=0

摆杆角速度θ=0

系统离散状态方程

Xk+1=AdXk+Bduk

Xk为当前状态，uk为控制输入，Ad为离散系统矩阵，Bd为输入矩阵

3. 模型预测控制（MPC）

MPC 的核心思想是利用系统模型预测未来行为，并求解最优控制输入，使系统尽可能稳定。代价函数为：

J = 0; for k = 1:Np xk = X(:,k); uk = U(:,k); J = J + xk'*Q*xk + uk'*R*uk; end J = J + X(:,Np+1)'*P*X(:,Np+1);

四、ROS 系统结构

本实验一共有三个节点

- simulator 节点

倒立摆仿真节点，动力学模型在这个节点里，负责更新系统状态，发布状态信息

2. controller 节点

控制器节点，负责接收系统状态，求解MPC优化问题，并输出控制输入。

3. visualizer 节点

可视化节点，实时显示倒立摆运动状态，显示小车与摆杆位置。

五、实验步骤

1．添加库

打开一个新的终端，安装实验需要的python和casadi库

pip install numpy scipy matplotlib casadi

- 创建ROS工程

鼠标右键或使用快捷键ctrl+alt+T打开一个终端，启动ros Master:

roscore

再打开新的终端，创建工作空间，将功能包放在src文件夹中

# 创建工作空间robot_ws的文件夹 mkdir -p ~/robot_ws/src cd ~/robot_ws/ catkin_make # 创建功能包my_robot cd ~/robot_ws/src catkin_create_pkg cartpole_mpc_ros rospy std_msgs geometry_msgs cd ~/robot_ws catkin_make # 添加环境变量 source ~/robot_ws/devel/setup.bash

- 运行系统

roslaunch cartpole_mpc_ros cartpole.launch

观察小车运行，摆杆是否平衡。

- 调试参数R

修改控制器中R的大小，R较小时，可以看到控制激进，响应快，但容易激荡，摆杆会乱飞。R适中时，系统稳定性最好，收敛较快，控制平滑，R较大时控制保守，响应较慢，虽然稳定但收敛慢。

5.调试参数U_max

修改控制器中U_max大小，观察现象，并总结规律。

六、rosbag 数据记录

1. 录制实验数据

打开新终端：

rosbag record /cartpole/state

系统将自动生成：

XXX.bag

这个文件记录了系统状态、系统输入等实验全过程。

打开record之后，终端不要关闭，在另外的终端里运行仿真程序，稳定后ctrl+c关闭rosbag

2．曲线显示

打开一个新终端，

source ~/robot_ws/devel/setup.bash

运行

rqt_plot

在左上角Topic区域添加/cartpole/state/theta及/cartpole/state/x

3. 打开回放

rosbag play XXX.bag

系统将重新播放实验过程，在回放过程中即可显示曲线。

七、实验报告要求

实验报告需包含：

- 实验原理

- ROS 系统结构图

- Topic 通信结构

- 参数设置

- 小车水平力，小车位移，以及摆杆角度的曲线图

- rosbag 数据记录

- rqt_plot 曲线

- 参数对比分析